乡村公路营运客车推荐车型技术性能参数、结构及配置表

| 外观 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 信息 | 生产企业 |  | 郑州宇通客车股份有限公司 |  |  |  |  |  | 产品名称 | 客车 |
|  | 产品型号 |  | ZK6609D5Y |  |  | 底盘型号 |  | ZK6570CD6 | 车辆类型 | M3 |
|  | 最大总质量(kg) |  | 6570 |  |  | 整备质量(kg) |  | 5090 | 燃料种类 | 柴油 |
|  | *发动机型号 |  | ISF3.8s5168 |  |  | 发动机额定功率(kW) |  | 125 | 乘员座位总数 (含驾驶员位等) | 10-19 |
|  | 外廓尺寸（长×宽×高） (mm) |  |  |  |  | 5995×2240×2835,2985 |  |  | 最高车速(km/h) | 70 |
| 前轴载荷占总质量的最小百分比，% |  |  |  | 空载 |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 满载 |  |  |  |  |  |  |
| 比功率，kW/t ≥ |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 最大爬坡度，% ≥ |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 接近角（°） ≥ |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 离去角（°） ≥ |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 座间距，mm， ≥ |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
| 通道宽，mm， ≥ |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 乘客门 |  | 车外开门装置 |  |  | 离地高度mm（空载时） ≤ |  | 1800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 距车门位置mm ≤ |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 净宽度，mm ≥ |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
|  |  | 车门开启 （在客车静止时，应能从车内外开启乘客门） |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
|  |  | 动力乘客门应急开关 |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
| 应急出口 |  | 数量，个， ≥ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 安全顶窗 |  | 数量，个， ≥ |  |  |  |  | ─ |  |  |  |
| 座椅 |  | 排列方向 |  |  |  |  | 纵向 |  |  |  |
|  |  | 地脚固定结构 |  |  |  |  | 非滑道式 |  |  |  |
|  |  | 安全带 |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
| 行李架 |  | 车内行李架 |  |  |  |  | ─ |  |  |  |
| 轮胎 |  | 断面宽度e，mm， ≥ |  |  |  |  | 195 |  |  |  |
|  |  | 轮胎结构 |  |  |  |  | 无内胎子午线轮胎 |  |  |  |
|  |  | 轮胎型号 |  |  |  |  | 215/75 R17.5 |  |  |  |
| 动力转向装置 |  |  |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
| 侧窗下边缘距其下方座椅座垫上表面的高度 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 人均行李舱容积 |  |  |  |  |  |  | ─ |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  | 1.可选装其它型式的侧窗结构;2.可选装无空调,无空调时对应整车高度为2835mm;3.可选装外摆门;4.可选装其它型式后视镜;5.侧围舱门可增加或取消;6.可选装前后路牌。 |  |  |  |

乡村公路营运客车推荐车型技术性能参数、结构及配置表

| 外观 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 信息 | 生产企业 |  | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |  |  |  |  |  | 产品名称 | 轻型客车 |
|  | 产品型号 |  | XMQ6593KED5C1 |  |  | 底盘型号 |  | 承载式车身 | 车辆类型 | M2 |
|  | 最大总质量(kg) |  | 3940 |  |  | 整备质量(kg) |  | 2820 | 燃料种类 | 柴油 |
|  | *发动机型号 |  | SC28R143.1Q5A |  |  | 发动机额定功率(kW) |  | 105 | 乘员座位总数 (含驾驶员位等) | 10-14 |
|  | 外廓尺寸（长×宽×高） (mm) |  |  |  |  | 5945×2040×2640,2810 |  |  | 最高车速(km/h) | 70 |
| 前轴载荷占总质量的最小百分比，% |  |  |  | 空载 |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 满载 |  |  |  |  |  |  |
| 比功率，kW/t ≥ |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 最大爬坡度，% ≥ |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 接近角（°） ≥ |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 离去角（°） ≥ |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 座间距，mm， ≥ |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
| 通道宽，mm， ≥ |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 乘客门 |  | 车外开门装置 |  |  | 离地高度mm（空载时） ≤ |  | 1800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 距车门位置mm ≤ |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 净宽度，mm ≥ |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
|  |  | 车门开启 （在客车静止时，应能从车内外开启乘客门） |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
|  |  | 动力乘客门应急开关 |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
| 应急出口 |  | 数量，个， ≥ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 安全顶窗 |  | 数量，个， ≥ |  |  |  |  | ─ |  |  |  |
| 座椅 |  | 排列方向 |  |  |  |  | 纵向 |  |  |  |
|  |  | 地脚固定结构 |  |  |  |  | 非滑道式 |  |  |  |
|  |  | 安全带 |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
| 行李架 |  | 车内行李架 |  |  |  |  | ─ |  |  |  |
| 轮胎 |  | 断面宽度e，mm， ≥ |  |  |  |  | 195 |  |  |  |
|  |  | 轮胎结构 |  |  |  |  | 无内胎子午线轮胎 |  |  |  |
|  |  | 轮胎型号 |  |  |  |  | 235/65 R16C |  |  |  |
| 动力转向装置 |  |  |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
| 侧窗下边缘距其下方座椅座垫上表面的高度 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 人均行李舱容积 |  |  |  |  |  |  | ─ |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  | 可取消顶置后空调，对应车高为2640mm。 |  |  |  |

乡村公路营运客车推荐车型技术性能参数、结构及配置表

| 外观 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 信息 | 生产企业 |  | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |  |  |  |  |  | 产品名称 | 轻型客车 |
|  | 产品型号 |  | XMQ6600BED5C |  |  | 底盘型号 |  | 承载式车身 | 车辆类型 | M2 |
|  | 最大总质量(kg) |  | 3960 |  |  | 整备质量(kg) |  | 2540 | 燃料种类 | 柴油 |
|  | *发动机型号 |  | SC28R143.1Q5A |  |  | 发动机额定功率(kW) |  | 105 | 乘员座位总数 (含驾驶员位等) | 10-16 |
|  | 外廓尺寸（长×宽×高） (mm) |  |  |  |  | 5998×1885×2285 |  |  | 最高车速(km/h) | 70 |
| 前轴载荷占总质量的最小百分比，% |  |  |  | 空载 |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 满载 |  |  |  |  |  |  |
| 比功率，kW/t ≥ |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 最大爬坡度，% ≥ |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 接近角（°） ≥ |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 离去角（°） ≥ |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 座间距，mm， ≥ |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
| 通道宽，mm， ≥ |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 乘客门 |  | 车外开门装置 |  |  | 离地高度mm（空载时） ≤ |  | 1800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 距车门位置mm ≤ |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 净宽度，mm ≥ |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
|  |  | 车门开启 （在客车静止时，应能从车内外开启乘客门） |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
|  |  | 动力乘客门应急开关 |  |  |  |  | 无(机械式滑门） |  |  |  |
| 应急出口 |  | 数量，个， ≥ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 安全顶窗 |  | 数量，个， ≥ |  |  |  |  | ─ |  |  |  |
| 座椅 |  | 排列方向 |  |  |  |  | 纵向 |  |  |  |
|  |  | 地脚固定结构 |  |  |  |  | 非滑道式 |  |  |  |
|  |  | 安全带 |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
| 行李架 |  | 车内行李架 |  |  |  |  | ─ |  |  |  |
| 轮胎 |  | 断面宽度e，mm， ≥ |  |  |  |  | 195 |  |  |  |
|  |  | 轮胎结构 |  |  |  |  | 无内胎子午线轮胎 |  |  |  |
|  |  | 轮胎型号 |  |  |  |  | 225/65 R16LT |  |  |  |
| 动力转向装置 |  |  |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
| 侧窗下边缘距其下方座椅座垫上表面的高度 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 人均行李舱容积 |  |  |  |  |  |  | ─ |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |

乡村公路营运客车推荐车型技术性能参数、结构及配置表

| 外观照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  | 生产企业 |  | 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 |  |  |  |  |  |  | 产品名称 | 客车 |
|  |  | 产品型号 |  | KLQ6812KAE51A |  |  |  | 底盘型号 |  | 承载式车身 | 车辆类型 | M3 |
|  |  | 最大总质量(kg) |  |  |  | 11000 |  | 整备质量(kg) |  | 8270 | 燃料种类 | 柴油 |
|  |  | *发动机型号 |  |  |  | YC4G200-50, WP5.200E51 |  | 发动机额定功率 (kW) |  | 147,147 | 乘员座位总数 (含驾驶员位等) | 10-23 |
|  |  | 外廓尺寸（长×宽×高）(mm) |  |  |  |  |  | 8079×2480×3290,3390 |  |  | 最高车速(km/h) | 70 |
| 前轴载荷占总质量的最小百分比，% |  |  |  | 空载 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满载 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比功率，kW/t ≥ |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 最大爬坡度，% ≥ |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 接近角（°） ≥ |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 离去角（°） ≥ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 座间距，mm， ≥ |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |
| 通道宽，mm， ≥ |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 乘客门 |  | 车外开门装置 |  |  |  | 离地高度mm（空载时） ≤ |  | 1800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 距车门位置mm ≤ |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  | 净宽度，mm ≥ |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |
|  |  | 车门开启 （在客车静止时，应能从车内外开启乘客门） |  |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |  |
|  |  | 动力乘客门应急开关 |  |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |  |
| 应急出口 |  | 数量，个， ≥ |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 安全顶窗 |  | 数量，个， ≥ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 座椅 |  | 排列方向 |  |  |  |  |  | 纵向 |  |  |  |  |
|  |  | 地脚固定结构 |  |  |  |  |  | 非滑道式 |  |  |  |  |
|  |  | 安全带 |  |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |  |
| 行李架 |  | 车内行李架 |  |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |  |
| 轮胎 |  | 断面宽度e，mm， ≥ |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |
|  |  | 轮胎结构 |  |  |  |  |  | 无内胎子午线轮胎 |  |  |  |  |
|  |  | 轮胎型号 |  |  |  |  |  | 8R22.5 |  |  |  |  |
| 动力转向装置 |  |  |  |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |  |
| 侧窗下边缘距其下方座椅座垫上表面的高度 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 人均行李舱容积 |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  | 选装顶置空调时高度为3390mm,取消顶置空调时高度为3290mm;单开门时在车身左侧设置应急门.视频监控系统型号MDJ6100为选装. |  |  |  |  |

乡村公路营运客车推荐车型技术性能参数、结构及配置表

| 外观 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 信息 | 生产企业 |  | 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 |  |  |  |  |  | 产品名称 | 客车 |
|  | 产品型号 |  | KLQ6902KAE50 |  |  | 底盘型号 |  | 承载式车身 | 车辆类型 | M3 |
|  | 最大总质量(kg) |  | 12450 |  |  | 整备质量(kg) |  | 9250 | 燃料种类 | 柴油 |
|  | *发动机型号 |  | YC6J220-50, YC6J245-50, WP6.245E50, YC6A270-50, WP7.270E53 |  |  | 发动机额定功率(kW) |  | 162, 180, 180, 199, 199 | 乘员座位总数 (含驾驶员位等) | 24-40 |
|  | 外廓尺寸（长×宽×高） (mm) |  |  |  |  | 8995×2480×3330,3445 |  |  | 最高车速(km/h) | 70 |
| 前轴载荷占总质量的最小百分比，% |  |  |  | 空载 |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 满载 |  |  |  |  |  |  |
| 比功率，kW/t ≥ |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 最大爬坡度，% ≥ |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 接近角（°） ≥ |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 离去角（°） ≥ |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 座间距，mm， ≥ |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
| 通道宽，mm， ≥ |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 乘客门 |  | 车外开门装置 |  |  | 离地高度mm（空载时） ≤ |  | 1800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 距车门位置mm ≤ |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 净宽度，mm ≥ |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
|  |  | 车门开启 （在客车静止时，应能从车内外开启乘客门） |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
|  |  | 动力乘客门应急开关 |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
| 应急出口 |  | 数量，个， ≥ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 安全顶窗 |  | 数量，个， ≥ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 座椅 |  | 排列方向 |  |  |  |  | 纵向 |  |  |  |
|  |  | 地脚固定结构 |  |  |  |  | 非滑道式 |  |  |  |
|  |  | 安全带 |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
| 行李架 |  | 车内行李架 |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
| 轮胎 |  | 断面宽度e，mm， ≥ |  |  |  |  | 195 |  |  |  |
|  |  | 轮胎结构 |  |  |  |  | 无内胎子午线轮胎 |  |  |  |
|  |  | 轮胎型号 |  |  |  |  | 10 R22.5 |  |  |  |
| 动力转向装置 |  |  |  |  |  |  | 装置 |  |  |  |
| 侧窗下边缘距其下方座椅座垫上表面的高度 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 人均行李舱容积 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  | 1.可选装其它型式的侧窗结构;2.可选装无空调,无空调时对应整车高度为2835mm;3.可选装外摆门;4.可选装其它型式后视镜;5.侧围舱门可增加或取消;6.可选装前后路牌。 |  |  |  |